T6070  在线浊度仪

典型应用

自来水厂出厂水的浊度监测；市政管网水质监测；

工业过程水质监测，循环冷却水、活性碳过滤器出水、膜过滤出水等。

仪表特点：

- LCD大屏彩色液晶显示

- 智能菜单操作

- 数据记录&曲线显示

- 手动或自动温度补偿

- 三组继电器控制开关

- 高限、低限、迟滞量控制

- 4-20mA&RS485多种输出方式

- 同一界面显示浊度值、温度、电流值等

- 可设密码保护防止非工作人员误操作

技术参数：

- 测量范围：0.001～9999NTU；

温  度：0～50.0℃；

（2）单位选择：NTU；

（3）分辨率： 浊 度：0.001NTU；

温 度：0.1℃；

（4）基本误差：浊 度：±1%F.S；

温 度：±0.3℃；

（5）2路电流输出：

0/4～20mA(负载电阻＜750Ω)；

（6）通讯输出：RS485 MODBUS RTU；

（7）三组继电器控制触点：

5A 250VAC，5A 30VDC；

（8）供电电源：

85～265VAC±10%,50±1Hz，功率≤3W；

9～36VDC，功率：≤3W；

（9）外型尺寸：144×144×118mm；

（10）安装方式：面板式、壁挂式、管道式；

面板开孔尺寸：138×138mm；

（11）防护等级：IP65；

（12）仪表重量：0.8kg；

（13）仪表工作环境：

环境温度：-10～60℃；

相对湿度：不大于90%；

除地球磁场外周围无强磁场干扰。